Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALI/BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA ŻŁOBEK.

- Parametry charakterystyczne lokali/budynków przeznaczonych na żłobki:

  - Powierzchnia użytkowa :  ok. 200 –  300m2    (preferowany żłobek na co najmniej 50 dzieci, których czas pobytu przekracza 5 godzin dziennie).

  - Liczba kondygnacji – 1 lub 2. Preferowany lokale 1 kondygnacyjne. 
W przypadku 2 kondygnacji w lokalu powinny być 2 klatki schodowe.

  - Wysokość wykończonych pomieszczeń – min. 2,50 m (preferowane 3,00 m).

- Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe:

W  lokalu/budynku powinny znajdować się:

- sale pobytu dzieci. W każdym lokalu/budynku muszą znajdować się minimum dwie sale pobytu dzieci, których powierzchnia spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przy kalkulowaniu powierzchni należy przyjąć, że czas pobytu dzieci przekracza 5 godzin dziennie. Każda sala powinna posiadać wewnętrzny, czytelny podział na bawialnię, jadalnię i sypialnię. Zaleca się (w miarę możliwości) odrębne pomieszczenia bawialni i sypialni oraz  wyodrębnienie jadalni.

Preferuje się podział sal względem stron świata: południe i/lub wschód i/lub zachód - zaleca się strony: południe oraz wschód. Zaleca się również, aby sale miały bezpośrednie wyjście na przylegający taras/ogród (jeżeli dotyczy).

- szatnia (przelotowa)/holl wejściowy (mogąca stanowić również komunikację wewnętrzną lokalu), z miejscami oczekiwania rodziców i opiekunów na dziecko.

- WC ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dostępne 
z komunikacji ogólnodostępnej.

- łazienka/łazienki dla dzieci spełniająca/spełniające wymagania obowiązujących przepisów oraz norm. Należy dążyć do rozwiązań, które zapewniają odrębne łazienki dla każdej z sal pobytu dzieci (wejście do łazienki bezpośrednio z sali pobytu lub w przypadku wspólnej łazienki dla 2 sal z sali  lub komunikacji). Wyposażenie każdej łazienki dla dzieci: umywalki (liczba zgodna 
z obwiązującymi przepisami), miski ustępowe (liczba zgodna z obowiązującymi przepisami), brodzik z natryskiem. W każdej łazience powinno być również miejsce do przewijania dzieci oraz  miejsce na przechowywanie nocników odpowiadające liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika. Umiejscowienie misek ustępowych i umywalek musi być dostosowane do wzrostu dzieci.

- blok kuchenny składający się z: pomieszczenia kuchennego (rozdzielni posiłków) oraz części zmywalni/wyparzalni. Zaleca się, aby blok ten był zlokalizowany przy wejściu dla personelu. Posiłki dla dzieci będą produkowane 
i dostarczane w formie gotowej ze specjalistycznej firmy zewnętrznej (catering).

Rozdzielnię posiłków i zmywalnię należy umiejscowić  w sposób uniemożliwiający krzyżowanie się dróg „brudnych” i „czystych” naczyń oraz dogodny do serwowania posiłków w jadalniach sal. Należy przewidzieć także stanowisko do przygotowania napojów dla dzieci, podawanych  w przerwach między posiłkami. W kuchni należy przewidzieć miejsce na wyposażenie kuchenne, w tym m.in. zlewozmywak dwukomorowy, lodówkę, zmywarkę.

- blok dla personelu składający się z: pomieszczenia socjalnego, łazienki dla personelu, pomieszczenia biurowego do przyjmowania klientów. W łazience dla personelu powinna znajdować się miska ustępowa, umywalka oraz zaleca 
się w miarę możliwości również natrysk (jeżeli układ funkcjonalny 
na to pozwoli). W pomieszczeniu socjalnym/szatni  powinno być  miejsce na szafki ubraniowe, miejsce do spożywania posiłku, blat roboczy oraz szafki na posiłki własne, zlewozmywak jednokomorowy.

- magazyn/miejsce na szafę do przechowywania leżaków,

- pomieszczenie gospodarcze wyposażone w zlewozmywak porządkowy, złączkę na wodę oraz kratkę ściekową. Ponadto powinno się w nim znaleźć miejsce 
na przechowywanie środków czystości.

- Komunikacja wraz z co najmniej 2 wejściami do lokalu.

Uwaga:

Zaleca się ograniczenie powierzchni pomieszczeń gospodarczych, komunikacji, pomieszczenia socjalnego i biurowego oraz łazienki dla personelu, do koniecznego minimum, wynikającego 
z przepisów odrębnych. Nadrzędnym celem jest uzyskanie jak największej powierzchni pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad możliwie największą liczbą dzieci.

Zamawiający dopuszcza modyfikacje ww. pomieszczeń i ich układ w zależności 
od możliwości dostosowania lokalu do powyższych wymagań oraz właściwych dla żłobka przepisów prawa. Przedstawiana przez oferenta koncepcja winna natomiast bezwzględnie odpowiadać właściwym przepisom prawa dla budynków/lokali w jakich mogą być prowadzone żłobki.

W przypadku, jeżeli przy lokalu będzie dostępny ogródek to teren ten powinien  być ogrodzony bezpiecznym ogrodzeniem, o wysokości min. 1.10m, z możliwością bezpośredniego wyjścia, wyposażony w furtkę zamykaną na klucz. W przypadku braku ogródka przynależnego do lokalu,  Oferent wskazuje w najbliżej okolicy (oczekiwana odległość do 100m od lokalu) ogólnodostępny/publiczny park/plac zabaw, z którego będą mogły korzystać dzieci uczęszczające do danego żłobka.

- Wymagania w zakresie rozwiązań budowlano – instalacyjnych.

  - Lokal/budynek powinien być wyposażony w następujące instalacje, zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami:

- wodno - kanalizacyjną,

- elektryczną,

- centralnego ogrzewania - grzejniki powinny być zabezpieczone osłonami przed dostępem dzieci,

- lokal powinien posiadać wentylację grawitacyjną lub mechaniczną,

- instalacje p.poż., oświetlenia awaryjnego, itp. - jeżeli przepisy tego wymagają,

- teletechniczną - (w tym: telefoniczną, internetową, dzwonkową, domofonową)

  - Wykończenie lokalu:

ściany wykończone wyprawą tynkarską cementowo – wapienną, przegładzone gipsem lub tynki gipsowe,

wykończenie ścian i sufitów:

    - sale pobytu dzieci, pomieszczenie socjalne, biurowe: farba akrylowa lub lateksowa zmywalna z atestem do stosowania w żłobkach. W każdej sali przeznaczonej do przebywania dzieci inny kolor farby, kolorystyka sal do uzgodnienia z Zamawiającym,

    - szatnia, komunikacja, magazynek:  zmywalne farby  (farby dopuszczone 
do stosowania w żłobkach), kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

    - łazienki, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie kuchenne wraz ze zmywalnią/wyparzalnią, itp. ściany w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci wykończone okładziną z płytek ceramicznych lub gresowych, wysokość okładziny minimum 2,00 m od posadzki, w pom. zmywalni/wyparzalni należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych lub gresowych między blatem roboczym,  
a szafkami wiszącymi o wysokości min. 60 cm (do ustalenia z Zamawiającym), pozostałe powierzchnie wykończone zmywalnymi farbami emulsyjnymi  
z atestem do stosowania w żłobkach, kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego; płytki ceramiczne co najmniej gatunek II, i wymiarach min. 20x25 cm (do akceptacji przez Zamawiającego), narożniki  z zastosowaniem listew narożnych w kolorze dobranym do kolorystyki płytek i spoin, narożniki wewnętrzne oraz inne miejsca wymagające elastycznej spoiny (np. przy umywalce, muszli wc itp.), wykończone masami elastycznymi wodoodpornymi  z dodatkami grzybobójczymi w kolorystyce dobranej do płytek i spoin,

    - w obrębie brodzików i ewentualnych kabin prysznicowych do wysokości 2,00 m należy wykonać izolację z płynnej folii uszczelniającej,

    - dopuszcza się wykonanie lekkich obudów gipsowo – kartonowych (G-K) np. elementów podwieszonych pod stropami oraz sufitów podwieszanych 
w technologii G-K lub innej dopuszczonej do stosowania w żłobkach,

    - na ścianach należy przewidzieć zamontowanie odbojników w miejscach pełnego rozwarcia drzwi wewnętrznych oraz na posadzce przy drzwiach wejściowych 
do lokalu,

    - wyklucza się zastosowanie tapet w pomieszczeniach,

    - obudowa pionów kanalizacyjnych i ciągów wentylacyjnych - murowana, dopuszcza się także obudowy z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wraz 
z zamontowanymi drzwiczkami rewizyjnymi.

wykończenie posadzek:

    - sale pobytu dzieci - wykładzina PCV zgrzewalna, antypoślizgowa wywinięta na ściany (w formie cokolika) z atestem do stosowania w obiektach typu żłobki, kolory mas w miejscach łączeń w odcieniu dopasowanym do wykładziny,

    - szatnia, komunikacja, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, kuchenne, gospodarcze, magazynek: płytki gresowe antypoślizgowe 
z cokolikiem gotowym lub ciętym co najmniej gat. II i min. 4 klasy ścieralności, spoinowane fugą  w kolorze dobranym do kolorystyki płytek (płytki 
i kolor fugi do akceptacji Zamawiającego). Dopuszcza się w szatni i komunikacji wykładzinę PCV jak w salach pobytu dzieci,

    - łazienki, WC: płytki ceramiczne/gresowe, (zaleca się stosowanie większego rozmiaru płytek, co najmniej 20 x 25 cm - do uzgodnienia z Zamawiającym), spoinowane fugą  w kolorze dobranym do kolorystyki płytek, naroża wewnętrzne, styki okładziny z płytek z posadzkami, przyborami i innym wyposażeniem – należy wykonać w formie spoiny elastycznej  z dodatkami grzybobójczymi, kolorystyka  dobrana do kolorystyki płytek i spoin,

    - wszystkie połączenia dylatacyjne, połączenia różnych materiałów podłogowych należy wykończyć systemowymi listwami dylatacyjnymi  (lub w postaci innych rozwiązań systemowych),

stolarka okienna i drzwiowa:

    - stolarka/ślusarka okienna: typowa i indywidualna, zapewniająca normatywne parametry izolacyjne oraz wymagania p.poż, przeszklona szkłem bezpiecznym (lub zabezpieczona w inny sposób, zapewniająca wymagane parametry szkła bezpiecznego), rozwieralna i uchylna lub stała (przy spełnieniu wszystkich obowiązujących przepisów).

drzwi:

    - drzwi wewnętrzne: płytowe fornirowane lub drewniane (drzwi systemowe kompletne, w tym ościeżnice drewniane lub drewnopochodne, skrzydło płytowe, 
 kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w bezpieczne klamki oraz zamki (umiejscowione w miejscu niedostępnym dla dzieci),

    - drzwi do łazienek, WC: jw. oraz zaopatrzone w kratki nawiewne spełniające wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w łazienkach dla dzieci posiadające naświetla ze szkła bezpiecznego, umożliwiające wgląd do łazienek, pozbawione możliwości zamykania od wewnątrz, w pom. WC - ogólnego użytku 
i dla personelu, z możliwością zamykania od wewnątrz.

    - stolarka wejściowa: drzwi wejściowe do lokalu spełniające wymagania obowiązujących przepisów, dodatkowo wyposażone w samozamykacz, 2 zamki, preferowane drzwi antywłamaniowe,

    - drzwi do magazynku, pomieszczenia gospodarczego:  płytowe wyposażone 
w zamki zabezpieczające przed otwarciem przez dzieci oraz zaopatrzone w kratki nawiewne spełniające wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, nie dopuszcza się klamek plastikowych w drzwiach,

parapety: wewnętrzne drewniane, z płyt drewnopochodnych, PCV, z konglomeratu imitującego kamień, płyt typu post-forming itp. rodzaj i kolor do akceptacji przez Zamawiającego,

oświetlenie: spełniające wymagania obowiązujących przepisów. Preferowane rastrowe lub inne wbudowane w sufity podwieszane, natynkowe lub wiszące. W łazienkach na ścianie i suficie lampy hermetyczne klasy IP-44. Dobór lamp do uzgodnienia 
z Zamawiającym,

inne:

  - lokal w pełni opomiarowany tj. wyposażony w indywidualne liczniki zużycia mediów (gazu, energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej), zainstalowane w miejscach ogólnodostępnych (preferowana możliwość odczytu zdalnego),

  - orurowanie dla instalacji telefonicznej, domofonowej i internetowej prowadzone 
w bruzdach ścian lub w posadzkach (w przypadku braku możliwości prowadzenia 
w bruzdach, dopuszcza się możliwość poprowadzenia tego rurażu w estetycznych korytkach po wierzchu konstrukcji),

  - nie dopuszcza się prowadzenia instalacji, w sposób umożliwiający dostęp do niej dzieci.

- Wyposażenie lokalu

- grzejniki płytowe wraz z zaworami termostatycznymi wyposażonymi w głowice termostatyczne oraz osłonami zabezpieczającymi przed dziećmi, wszystkie głowice regulujące temperaturę identyczne (przynajmniej dla każdego rodzaju pomieszczeń).

- muszle WC

  - w łazienkach dla dzieci: muszla z dolnopłukiem ceramicznym typu kompakt, dostosowane dla potrzeb 3-letnich dzieci wraz z deskami lub zabudowane (wiszące typu GEBERIT),

  - w pozostałych łazienkach muszle WC dla dorosłych typu kompakt (ceramiczne) lub zabudowane (wiszące typu GEBERIT),wraz z deskami,

  - łazienki dla osób niepełnosprawnych wyposażone w urządzenia atestowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

  - metalowe uchwyty na papier toaletowy i inne wymagane akcesoria montowane do ściany w łazienkach przeznaczonych dla personelu i WC ogólnodostępnym,

- umywalki ceramiczne

  - w łazienkach dla dzieci: wielkość umywalek dostosowana do dzieci 3 letnich, montowane na wysokości max 50 cm, szer. min. 40 cm,

  - inne pomieszczania: umywalki ceramiczne o szer. min. 40 cm dla osób dorosłych,

  - dopuszcza się jedynie umywalki wiszące zakończone półnogą,

  - brodziki w łazienkach dla dzieci ceramiczne lub akrylowe, o wym. min. 80x80cm, lub o innym wymiarze po ustaleniu z Zamawiającym,

  - baterie umywalkowe/zlewozmywakowe/prysznicowe (w kolorze chromu, z mosiądzu
z głowicami ceramicznymi), w pomieszczeniu gospodarczym słuchawka z wężem prysznicowym, w brodzikach słuchawki z wężami prysznicowymi (nie dopuszcza się węży z PCV),

  - rozety maskujące w kolorze chromu, nie dopuszcza się rozet z PCV,

  - lustra wbudowane w wykładziny ścienne lub trwale mocowane do ściany,

  - w przypadku lokalu 2 - kondygnacyjnego i okien schodzących poniżej 90 cm nad podłogą balustrady wewnętrzne, uniemożliwiające wspinanie się dzieci po nich,

- w przypadku lokalu 2 - kondygnacyjnego – balustrady wewnętrzne malowane proszkowo lub nierdzewne ew. przeszklone szkłem bezpiecznym itp.,

- gniazda wtykowe (230 V) – należy przyjąć założenie: 1 gniazdo podwójne na każde 5 m2 pow. pomieszczenia, przynajmniej w obrębie każdego pomieszczenia ten sam rodzaj 
i kolor gniazd i włączników; w każdym pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności należy zastosować podwójne gniazda wtykowe hermetyczne,

- gaśnice/hydranty zgodnie z wymaganiami ppoż.,

  - w przypadku braku wiatrołapów kurtyny cieplne  nad wejściami.

- Zagospodarowanie terenu

Wytyczne do zagospodarowania terenu:

  - wskazane miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przeznaczonych do wyłącznego użytkowania przez  klientów - jeżeli nie dotyczy należy wskazać miejsca ogólnodostępne do korzystania przez klientów żłobka,

  - ogrodzenie bezpieczne ogródka o wysokości zgodnej z wymogami przepisów, zaopatrzone w zamykaną na klucz furtkę zewnętrzną – jeżeli dotyczy,

  - zapewniony dostęp do pomieszczenia/altany śmietnikowej,

  - zieleń przewidywana - trawniki w ogrodzie – jeżeli dotyczy,

  - dostęp do lokalu powinien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny spełniać wymogi ochrony p.poż., posiadać niezbędne atesty i deklaracje właściwości użytkowych oraz powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w zakresie stosowania w żłobkach.