SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres:                                    KRAKÓW OS. NA STOKU 1

SIEDZIBA ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ

Rodzaj robót:                         Roboty remontowe: wymiana ślusarki

stalowej na  stolarkę PCV

Inwestor:                               GMINA MIEJSKA KRAKÓW

PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3 / 4

Sporządził :                  technik budowlany JAN PIÓRECKI

WRZESIEŃ 2006  r.

- Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących realizacji robót budowlanych związanych  wymianą ślusarki stalowej na stolarkę PCV w adaptowanych pomieszczeniach pawilonu na os NA STOKU 1 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółową Specyfikację Techniczną należy traktować jako zlecenie wykonania robót określonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 201/04, poz. 2072).

- Przepisami prawnymi, normami i normatywami technicznymi.

- Instrukcjami systemowymi realizacji robót specjalistycznych.

2.  Informacje ogólne

2.1. Przedmiot specyfikacji

2.1.1. Demontaż

2.1.2. Wymiana ślusarki

2.1.3 .Tynkowanie

2.1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące:

- prawidłowe oznakowanie terenu realizacji robót,

- utrzymanie w czystości dróg publicznych, ulic i chodników przy placu budowy,

- składowanie materiałów budowlanych,

- komunikacja i zaopatrzenie

2.1.5. Informacja o terenie budowy zawierająca istotne dane z punktu widzenia  organizacji robót budowlanych:

Roboty remontowe - malarskie na parterze i piętrze budynku

os. Na Stoku 1– przewiduje się transport poziomy oraz pionowy materiałów do   wbudowania oraz materiałów z rozbiórki. Roboty będą realizowane na elewacji pawilonu.

Drogi dojazdowe do obiektu – utwardzone, bez specjalnych wymogów komunikacyjnych.

2.1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca zabezpieczy chodniki przed zniszczeniami podczas prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie realizacji prac (instalacja elektryczna, co itp.). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników.

2.1.7.  Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ochrony

pracy oraz zapewnienia wszelkich środków  higieny pracy

    - Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie:

- przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel wykonawczy.

2.1.9.   Zaplecze budowy:

- pomieszczenie socjalne dla pracowników,

- magazyn materiałów budowlanych,

- źródła poboru energii elektrycznej i wody.

2.1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Obiekt nie ogrodzony, posiadający  utwardzone drogi dojazdowe. Nawierzchnie

chodników – utwardzone.

2.1.11.  Zabezpieczenie chodników, jezdni i trawników:

W przypadku składowania materiałów rozbiórkowych należy zabezpieczyć   nawierzchnie chodników a w przypadku uszkodzenia odtworzyć istniejące trawniki. Materiały z rozbiórki należy usuwać na bieżąco. Za porządek wokół budynku odpowiedzialny jest Wykonawca.

2.2.   Zakres robót objętych specyfikacją:

2.2.1. Tynkowanie zewnętrzne:

- Odbicie odstających i spękanych tynków.

- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

- Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.

- Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

2.2.2. Roboty malarskie ścian – nie występują

2.2.3. Roboty dotyczące wymiany ślusarki na stolarkę PCV

- Ostrożne wykucie stalowych ościeżnic.

- Posegregowanie i złożenie w miejscu składowania.

- Utylizacja starej ślusarki stalowej.

- Obsadzenie ościeżnic.

- Montaż oszklonych stolarki.

- Uszczelnianie ościeżnic silikonem i pianką.

- Montaż samozamykaczy

- 7.Odbicie odstających tynków.

- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

- Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach.

- Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych zewnętrznych.

- Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży.

2.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:

2.3.1.  Zasady ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji  zgodnie z umową, z założeniami wykonawczymi, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzja Inspektora dotycząca akceptacji lub odrzucenia elementów robót czy też materiałów – będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowej specyfikacji technicznej a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu powinny być niezwłocznie wykonywane przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Ewentualne skutki z tytułu opóźnienia zakończenia etapu lub całości zadania obciążają w całości Wykonawcę.

2.3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.

2.3.3.  Ochrona i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszelkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili ich rozpoczęcia do ostatecznego odbioru.

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inwestora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie  Wykonawca zaniedba swoje obowiązki.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, taśmy ostrzegawcze, znaki drogowe itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie oraz w sąsiedztwie wykonywanych robót remontowych. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich .

2.3.4.  Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdującej się wewnątrz budynku w obrębie prowadzonych robót. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, potrzebnej dla jej przeprowadzenia.  Wykonawca odpowiada za zaistnienia, jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez jego działania.

2.3.5.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie unikał działań szkodliwych dla otoczenia w zakresie zanieczyszczeń, hałasu itp.

3. Materiały

3.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów i urządzeń. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

3.2 Materiały:

3.2.1  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej,

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich – mechanicznie i ręczne,

- Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3.2.2. Stolarka  PCV

- Zimna wewnętrznna (szyba pojedyncza)- kolor biały

- Ciepła zewnętrzne (szyba podwójna)

- Kolor profili: brązowy RAL 8019 od zewnątrz, biały wewnątrz

- Wymiary zgodnie ze szkicami załączonymi do wyceny

- Ślusarka :gałkoklamka, samozamykacz, zamek, elektrozaczep, klamki, blokady uchyłu w oknach.

- Szyby stolarki bezpiecznej na piętrze i wewnętrznej na parterze mogą być zabezpieczone folią

3.3. Kontrola materiałów

Inwestor może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej  specyfikacji technicznej. W szczególności kontroli podlegać będzie:

- Klasa jakości materiałów.

- Zgodność dostarczanych materiałów z ich certyfikatami, świadectwami jakości.

3.3.1. Atesty materiałów

W przypadku materiałów dla których wymagane są atesty, każda partia               dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób  jednoznaczny jej cechy. Inwestor dopuszcza do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Komplet dokumentów opisujących jakość, możliwość zastosowania, parametry techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń stanowić będzie element dokumentacji odbiorowej.

3.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Materiały będą składowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3.3.3. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze Inwestora przed ich zastosowaniem.

3.3.4. Materiały po demontażu i rozbiórce

Materiały z demontażu należy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego wykorzystania i nie nadające się do dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, należy traktować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi a jeżeli jest to niemożliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest Wykonawcą robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępowań z odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaż na części, segregacja i utylizacja należą do Wykonawcy.

4. Sprzęt i transport

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanych w szczegółowej specyfikacji technicznej, zaakceptowanych przez Inwestora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarcza Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego sprzęt na terenie prowadzonych prac.

5. Wykonanie robót

5.1   Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w w/w punktach.. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

5.2.   Zakres wykonywania robót

5.2.1. Roboty tynkarskie

Odbić skorodowane warstwy istniejącego tynku, podłoże oczyści z kurzu, tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Stosować tynki cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2

5.2.2. Roboty ślusarsko-stolarskie

Zewnętrzną stolarkę należy zamontować kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

6. Kontrola jakości

6.1 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawy są wytwarzane na placu budowy, należy kontrolować markę, klasę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

6.2. Stolarka PCV

Kontrola stanu technicznego obejmuje:

- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiada wymogom dla robót murowych

- ościeżnice montować za pomocą kotew lub haków osadzanych w ościeżach

- ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru

- szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie

- po zamontowaniu skrzydeł dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy

- dopasowanie i wyregulowanie stolarki oraz samozamykaczy

7.   Obmiar

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w kosztorysie lub szczegółowej specyfikacji technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  Wyniki obmiaru są zatwierdzone przez inwestora.

7.2.  Wymagania dotyczące odbioru robót

Odbiór robót będzie przeprowadzany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo budowlane, normy, wytyczne wykonania i odbioru robót, a także wytyczne producentów materiałów i wyrobów.

8. Odbiory

8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiory tych robót będą wykonywane przez przedstawiciela inwestora. W szczególności odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą: miejsca osadzenia stolarki.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór obejmował będzie wszystkie wykonane roboty ogólnobudowlane i będzie przeprowadzony na warunkach i zasadach określonych w umowie o wykonanie robót. Wykonawca przekazuje Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z budową. Z postępowania odbiorowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po okresie gwarancji na wykonane roboty. Zostaną w nim wyszczególnione ewentualne usterki oraz podany terminy ich usunięcia. Z postępowania odbiorowego zostanie sporządzony protokół odbioru.

8.4. Odbiór robót związanych z wymianą stolarki

- Sprawdzenie zgodności wykonania robót z wytycznymi i ustaleniami poczynionymi przez Inwestora.

- Sprawdzenie zgodności wymiarów.

- Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.

- Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć i samozamykaczy oraz ich funkcjonowania

- Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

- Sprawdzenie wykonania parapetów z blach powlekanej w kolorze stolarki.

8.5. Odbiór robót tynkarskich

- Odbiór podłoża przed przystąpieniem do robót tynkarskich, podłoże powinno być przygotowane zgodnie z w/w wymaganiami, jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże oczyścić i zmyć wodą

- Odbiór tynków, ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną

- Dopuszczenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany itp.)

- Niedopuszczalne są następujące wady : wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. , trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

9.  Podstawa płatności

9.1.  Płatność

Ogólnym ustaleniem jest płatność za zakończone, sprawdzone i odebrane przez Komisję Odbiorową roboty budowlane wg schematu określonego w umowie o roboty budowlane.

- Przepisy związane

10.1.   Normy i normatywy

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-75/C-04630

## PN-C-81901:2002

PN-C-81901:2002

PN-B-30000:1990

P-86/B-30020

PN-EN 13139:2003

PN-62/C-81502

PN-C-81914:2002

PN-69/B-10230

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i  badania przy odbiorze.

Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

Cement portlandzki.

Wapno budowlane. Wymagania.

Kruszywa do zapraw

Szpachlówki i kity szpachlowe.

10.2.  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o cenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED PRODUKCJA WARSZTATOWĄ.

OPRACOWAŁ:	Jan Piórecki