PROJEKT INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

### Adres inwestycji – os. Na Stoku 1

Inwestor-  Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez

Straż Miejską Miasta Krakowa

Adres  inwestora - Kraków ul. Dobrego Pasterza 116

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ

# Autor opracowania : tech. bud.  Alina Mróz- Piórecka

Data opracowania lipiec i sierpień 2006 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Decyzja o przygotowaniu zawodowym autora projektu

- Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów

- Opis techniczny z dokumentacją fotograficzną

- Rysunki:

- Rzut parteru   rys. nr 1

- Rzut piętra     rys. nr 2

- Przekrój 1-1  rys. nr 3

- Dokumentacja  w formie elektronicznej wraz ze zdjęciami

## OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie udzielone przez Komendanta Straży Miejskiej w

Krakowie

  - Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja pomieszczeń dawnej restauracji „Nowoczesna” ( I piętro) i pomieszczeń sklepu spożywczego w pawilonie os. Na Stoku 1

- Stan istniejący:

Pawilon „A” usługowo-handlowy na os. Na Stoku 1 stanowi składową część centrum handlowo usługowego i jest powiązany konstrukcyjnie i funkcjonalnie z całym kompleksem.

Pawilon jest budynkiem piętrowym o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej.

Słupy o wym. ok.  30 x 30 cm  w rozstawie osiowym 6,0 m

Powierzchnia zabudowy inwentaryzowana:

Parter- 223,20 m2

Piętro- 288 m2

Taras- 187,2 m2

Wysokość piwnicy – 2,43 m

Wysokość parteru- 3,40 m

Wysokość piętra zmienna- 2,90 – 3,60 m, w części dawnej sali konsumpcyjnej strop podwieszony do wys. 2,50 m od posadzki. Na  piętro prowadzą dwie klatki schodowe żelbetowe.

Dach między osiami A-C i 1-4 jednospadowy kryty papą, w osiach 1-2 i C-E  również jednospadowy kryty papą.

Na parterze znajdują się pomieszczenia sklepu spożywczego, jego zaplecze, chłodnia, szyby dźwigów, 2 węzły sanitarno- higieniczne.

Na piętrze znajdują się pomieszczenia restauracji i jej zaplecza : chłodnie, dwa węzły sanitarne, szyby dwóch dźwigów towarowych. Do sali konsumpcyjnej przylega taras niedawno pokryty papą. Stan techniczny pokrycia dachów i tarasu jest dobry. Na tarasie jest pergola o konstrukcji słupów z rur stalowych , a belki łączące z żelbetu. Rozstaw osiowy słupów pergoli jest taki sam jak siatka słupów żelbetowych konstrukcji nośnej szkieletu pawilonu.

Na parterze w osi A- 1,2 znajduje się rampa o wym. 2,70 x 6,10. Wymaga remontu.

Obecnie z zewnątrz znajdują się cztery wejścia  do inwentaryzowanych pomieszczeń.

Ściany zewnętrzne gr. 38 cm , działowe 6,5 i 12 cm z cegły na zaprawie cem.- wap. Pojedyncze ścianki w technologii suchej zabudowy.

Stropy żelbetowe gęsto-żebrowe DZ-4 nad piwnicą i parterem, nad piętrem DZ-3, oparte na murach i podciągach żelbetowych.

Przewody kominowe wymagają remontu. Posadzki z lastryko na mokro lub  płytki ceramiczne.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej- stan dobry.

Ślusarka metalowa okien i drzwi szklenie szkłem pojedynczym.

Ściany w pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza są  licowane  płytkami ceramicznymi. Tynki na ścianach cem-wap. Stan zły.

Elewacje z tynku nakrapianego , zniszczone, nieestetyczny wygląd.

Instalacje w budynku:

  - co -  zdalaczynne

  - wod-kan

  - gazowa

  - instalacja elektryczna

  - wentylacji mechanicznej – niekompletna, zły stan

  - instalacja chłodnicza – zły stan

Wymiary na rysunkach uwzględniają grubość ścian wraz z tynkiem.

Pełna dokumentacja fotograficzna jest załączona w formie elektronicznej do niniejszego opracowania.