PROJEKT BUDOWLANY

Remont parkingów i placu manewrowego

na terenie Straży Miejskiej

przy ulicy Dobrego Pasterza 116

BRANŻA DROGOWA

KOC CPV 45223300-9

Adres: 		ul. Dobrego Pasterza 116 w Krakowie

Inwestor:		Straż Miejska  - Miasta Krakowa

Projektant:	Eugenia Wowczak

zam. 30-812 Kraków

ul. Bieżanowska 46/3

Nr uprawnień

upr. Nr AJ93961/10/1983/79

Data: 			 Kraków czerwiec 2006

Spis załączników

1. Część opisowa

1.1. Strona tytułowa									str. 1

1.2. Spis załączników								str. 2

1.3. Opis techniczny								str. 3 – 6

2. Część rysunkowa

2.1. Orientacja

2.2. Projekt Zagospodarowania Terenu

2.3. Plan sytuacyjny – wytyczenie

2.4. Plan sytuacyjny – ukształtowanie terenu

2.5. Plan sytuacyjny – kolorystyka

2.6.A Konstrukcja nawierzchni parkingów

2.6.B Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

2.7. Pochylnia + balustrada

2.8. Profil podłużny

2.9. Przekroje poprzeczne

2.10. Wpust uliczny

2.11. Tabela robót ziemnych i profilowania parkingów

2.11.a Tabela profilowania placów manewrowych.

Opis techniczny

do projektu Budowlano – Wykonawczego na remont parkingów i placu manewrowego na terenie Straży Miejskiej w Krakowie.

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje remont istniejących parkingów oraz placu manewrowego na terenie Straży Miejskiej przy ulicy Dobrego Pasterza 116 w Krakowie.

Zakres robót obejmuje działki Nr 2/3, 2/6, 1/40, 1/42

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

a) droga dojazdowa – wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni

bitumicznej

b) parkingi – wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na istniejącej

nawierzchni betonowej

c) plac manewrowy – wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na istniejącej

nawierzchni betonowej

d) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

2. Podstawa opracowania

- Umowa – zlecenie pomiędzy Komendantem Straży Miejskiej w Krakowie

a projektantem

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa wykonana na zlecenie projektanta

- Mapa ewidencji gruntów

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r.

Dz. U. Nr 43 z 1999 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., Dz.U. Nr 130 p. 1389

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., Dz. U. Nr 202

p. 2072

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75

poz. 690

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Pomiary uzupełniające wykonane w terenie przez projektanta

3. Opis stanu istniejącego

Istniejąca droga dojazdowa posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami               i odkształceniami w stosunku do profilu podłużnego i spadków poprzecznych.

Parkingi i place manewrowe posiadają nawierzchnię betonową i z płyt betonowych ażurowych z licznymi wyruszeniami i ubytkami.

Odwodnienie powierzchniowe do kratek ściekowych.

4. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r., Kategorię Geotechniczną całego obiektu określono jako „pierwszą” zgodnie z §7 p.1 c.

5. Rozwiązania projektowe

5.1. Odwodnienie

Nie zachodzi potrzeba projektowania kanału do odprowadzania wód opadowych                  z terenów objętych projektem, ponieważ na projektowanym terenie znajduje się sieć kanalizacji wraz z wpustami ściekowymi będące we władaniu Inwestora.

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje regulację wpustów ulicznych i skierowanie wody opadowej do tych wpustów poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu. Dodatkowo projektuje się uzupełnienie wpustów poprzez wykonanie 2 szt. nowych wpustów W1 – na parkingu przed budynkiem, oraz W2 na parkingu w ścieku,                     wg rys. 2.4.

5.2. Część drogowa

Remont nawierzchni zaprojektowano na terenie będącym w Zarządzie Inwestora,               z zachowaniem istniejących nawierzchni jako podbudowy pod nowe nawierzchnie bitumiczne i z kostki betonowej wibroprasowanej.

Nawierzchnię na dojeździe do budynków Straży Miejskiej jak również parkingów                  i placów manewrowych dostosowano wysokościowo do istniejącej zabudowy oraz otaczającego terenu.

Droga dojazdowa i parkingi znajdują się po północnej i zachodniej stronie budynku administracyjnego Straży Miejskiej, zaś place manewrowe po stronie południowej               i wschodniej.

Pochylnia dla niepełnosprawnych została zaprojektowana wzdłuż ściany północnej budynku przy głównym wejściu do budynku.

Stanowiska parkingowe zaprojektowano o wymiarach 4,50 * 2,30 oraz dla niepełnosprawnych 5,00 * 3,60, usytuowane w pobliżu pochylni dla niepełnosprawnych.

Spadki poprzeczne i podłużne dostosowano w max stopniu do istniejącej nawierzchni betonowej, która pozostaje jako podbudowa. Światło krawężnika zmienia podstawowa wysokość 10 cm.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnię parkingów , dróg manewrowych i  placów manewrowych zaprojektowano z kostki wibroprasowanej grubości 8 cm typu „Podwójne T”, koloru czerwonego i szarego, szczegółowo kolorystykę pokazano na rys. 2.5.

Nawierzchnię na dojeździe oraz przed budynkiem zaprojektowano z betonu asfaltowego KR 2. Pasy dzielące, wyznaczające stanowiska parkingowe i drogi manewrowe zaprojektowano z kostki betonowej typu „Multi – Libet” o wymiarach 20 * 20 *8 koloru czarnego.

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej typu „Krakowska” kolor bordowy gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm.

Podbudowa podstawowa na parkingach i drogach manewrowych, istniejąca nawierzchnia betonowa wyrównana chudym betonem, droga dojazdowa bitumiczna wyrównana masą z betonu asfaltowego.

Podbudowa pod chodniki z tłucznia kamiennego grubości 15 cm.

Ścieki z czterech rzędów kostki betonowej 20 * 10 * 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej grub. 3 cm.

Krawężniki typu lekkiego 100 * 15 * 30 ustawione na ławie betonowej. Rowek                  w istniejącej nawierzchni betonowej należy wyciąć na szerokość 25 cm, głębokość około 25 cm, celem uzyskania miejsca na wykonanie ławy. Wolną przestrzeń przy krawężnikach wypełnić betonem. Za krawężnikiem do linii ogrodzenia wykonać opór z betonu B-15 (szerokość 50 cm) wykonany łącznie z wypełnieniem szczelin za krawężnikiem.

Przy dojściu do budynku Straży Miejskiej od strony „Ronda Barei” z uwagi na zmianę niwelety chodnika przy parkingu należy dobudować 2 stopnie schodów terenowych              z betonu B-15.

Szczegółowo konstrukcję i przekroje normalne pokazano na rys, 2.6.A.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne występują przy wykonaniu koryta pod chodnik i parking przy budynku biurowym, oraz pod krawężnik. Częściowo – 50 % przyjęto wykonanie robót ziemnych ręcznie z uwagi na małe grubości wykopów.

5.6. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu pozostaje bez zmian

6. Wywłaszczenia

Wywłaszczenia nie występują, podbudowa parkingów i placów manewrowych mieści się w granicach terenu należącego do Inwestora.

7. Zieleń

Istniejąca zieleń okalająca parkingi pozostaje bez zmian, nie koliduje z robotami drogowymi.

8. Charakterystyka techniczna inwestycji

Teren, na którym jest przebudowa parkingów i placów manewrowych nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską, jak również nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nie wymaga również tworzenia dla siebie sfery ochronnej.

Projektowana inwestycja charakteryzuje się tym, że:

- nie wymaga zasilania w wodę i energię cieplną

- nie wytwarza odpadów stałych i ścieków

- nie emituje hałasu i wibracji, zakłóceń elektromagnetycznych i innego

promieniowania,

- nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i innych,

- nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe

i podziemne,

- nie powoduje zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja projektu nie wymaga dokonywania zmian w drzewostanie i rozwiązaniach urbanistycznych.