OPIS TECHNICZNY DO WYCENY

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

STRAŻY MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

DLA POTRZEB ODDZIAŁU W NOWEJ HUCIE

ADRES :                                KRAKÓW NOWA HUTA os. CENTRUM C-9

INWESTOR:                                GMINA MIEJSKA KRAKÓW

STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA

ul. DOBREGO PASTERZA 116

ADRES INWESTORA:            KRAKÓW ul. DOBREGO PASTERZA 116

OPRACOWAŁ :                        tech. bud. Jan Piórecki

Data opracowania : listopad 2006 r.

Zawartość opracowania:

- opis robót

- schemat inwentaryzacyjny   rys.1

- schemat wykonawczy            rys.2

- stolarka aluminiowa             rys.3

- przedmiar inwestorski

- kosztorys inwestorski

- specyfikacja robót

OPIS DO WYCENY ROBÓT BUDOWLANYCH W ADAPTOWANYCH POMIESZCZENIACH DLA POTRZEB ODDZIAŁU

STRAŻY MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

NOWA HUTA   oś CENTRUM  C-9

Uwaga: ze względu na brak inwentaryzacji wszystkich instalacji , podczas prowadzenia robót należy szczególnie uważać , aby nie uszkodzić jakiejkolwiek instalacji.

Przedmiotem wyceny jest wykonanie robót modernizacyjnych w dyżurce i głównym holu wejściowym według niniejszego opisu.

Prace należy rozpocząć od wykucia z muru okienka podawczego z PCV i przekazać element zamawiającemu do dyspozycji. Pod okienkiem wyburzyć ścianę oraz pod nią  fragment w podłodze , aby można w tym miejscu uzupełnić posadzkę  cementową. Wcześniej należy zdemontować wykładzinę z posadzki w portierni, wykuć kratkę wycieraczki i w tym miejscu uzupełnić lastryko.

Istniejące drzwi z PCV w ściance z pustaków należy wykuć,  i po wykonaniu nadproża przesunąć o 35 cm jak pokazano na rysunku nr 2. Równocześnie wykonać uzupełnienia ścian, zamurowania i uzupełnienia tynków.

Należy zdemontować istniejące lampy wraz z lampami  sygnalizacyjnymi i zamontować nowe lampy sufitowe w oprawach mlecznych, oraz  lampy kinkietowe , wraz z doprowadzeniem nowej instalacji zasilająco –sterującej.

Zainstalowane urządzenia i szafy sterujące zamawiający przełoży we własnym zakresie.

W miejscu wskazanym na szkicu nr 2 należy zainstalować klimatyzator  wraz z całą instalacją.

Po postawieniu ścianki na konstrukcji metalowej wzmocnionej, wyciszonej i ocieplonej wełną, obłożyć płytami gr.12,5 mm z płyt wodo i ognioodpornych, należy zamontować okienka wg rys nr 3 i wymienić drzwi wejściowe stalowe na wykonane z ALU.

Po uzupełnieniu cokolików z płytek , zamontowaniu parapetu pod okienkiem podawczym, należy pomalować pomieszczenia, dobierając  kolorystykę do istniejącej w  obiekcie.

W pomieszczeniu dyżurki należy położyć wykładzinę antystatyczną.

Po sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń i dokonaniu niezbędnych pomiarów należy zamontować meble, wykonane wg potrzeb i wskazań użytkownika.

Pozostałe szczegóły w specyfikacji technicznej.