OPIS DO WYCENY I ZAŁĄCZONYCH SZKICÓW

W CELU  WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

Adres obiektu :	ul.  :  Cechowa 19

Kraków

Inwestor  :            Straż Miejska Miasta Krakowa

Kraków   Dobrego Pasterza 116

Data  opracowania : 	 czerwiec – 2006 r.

Opracowanie  wykonał : technik  budowlany Jan Piórecki

# ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Opis do wyceny

- Szkic nr 1  inwentaryzacja parteru

- Szkic nr 2  projektowane zmiany na parterze budynku

- Szkic nr 3  projektowane zmiany w przyziemiu budynku

- Zestawienie stolarki

- Wycena  robót  ( kosztorys + przedmiary)

OPIS ZAKRESU .

I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie wyceny prac adaptacyjnych w budynku siedziby oddziału StrażyMiejskiej   w Krakowie  przy ul  Cechowej 19.

Prowadząc prace należy zwrócić uwagę na istniejące instalacje [ szczególnie elektryczne] Użytkownik nie posiada inwentaryzacji istniejących instalacji, a ponieważ będą prowadzone roboty demontażowe w czynnym i użytkowanym obiekcie , należy nie dopuścić do uszkodzeń i awarii.

II.

Na parterze budynku wg szkicu nr 1 zaznaczono  pięć pomieszczeń w których  będą prowadzone roboty i zostaną wydzielone w nich  nowe pomieszczenia.

III.

Na szkicu nr 2 naniesiono zakres niektórych prac , pełny zakres obejmuje część przedmiarowo- kosztorysowa.

Pomieszczenie nr1.

Pomieszczenie -  nie podpiwniczone.

Aktualnie podzielone jest ścianką działową  z oknem wewnętrznym.

W  pomieszczeniu tym należy po usunięciu mebli , sprzętu komputerowego i pozostałych instalacji wyburzyć ściankę działową wraz i istniejącym okienkiem.

Następnie rozebrać parkiet [ przeznaczając go na ewentualne uzupełnienia i naprawy w pozostałych remontowanych pomieszczeniach] usunąć warstwy pod podłogą , wykonać fundament betonowy: gł 40 cm szer 25 cm pod nowe ściany magazynu broni, wykonać nowe warstwy podposadzkowe.

W ścianie między 1 a 2 pomieszczeniem należy zamurować drzwi.

Na wykonanych fundamentach wymurować ścianę z cegły pełnej gr 25 cm  powstaje wtedy pomieszczenie  na Magazyn Broni  o wym 170x 272 cm – do którego należy zamontować drzwi antywłamaniowe  klasy C

zgodne z PN-90/B 92270.

Przewiduje się w powstałych pomieszczeniach wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych, oszklonej witryny z PCV wraz z drzwiami ,która wydzieli  pomieszczenie dla monitoringu .

Nowe ściany i zamurowania należy wytynkować .

Należy rozprowadzić nową instalację elektryczną wraz z osprzętem , zamontować klimatyzator  w pomieszczeniu wartowni z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku.

Powstałe pomieszczenia należy pomalować farbą akrylową po wykonaniu gładzi gipsowej na nowych i starych tynkach.

Pomieszczenie nr 2.

W pomieszczeniu należy postawić dwie ścianki z płyt G-KF(ognioodporne), wykonać drobne naprawy parkietu, uzupełnić tynk i listwę przypodłogową, wycyklinować i polakierować parkiet .Zamontować klimatyzator z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku.  Wykonać nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, zamontować nowe drzwi do powstałych pomieszczeń, zamontować naświetle z PCV nad drzwiami do korytarza. Pomieszczenia należy pomalować farbą  akrylową po wykonaniu gładzi na ścianach i suficie.

Pomieszczenie nr 3.

Zlikwidować pisuary, zaślepić odpływy i dopływy po demontażu.

Wymienić baterię umywalkową i narożną umywalkę na większą.

Pomieszczenie nr 4.

Zamurować drzwi między pomieszczeniem 4 a 5. Uzupełnić tynk . Wymienić drzwi wejściowe z korytarza, sprawdzić instalację elektryczną , zamontować wyłącznik światła w nowym miejscu .

Powstałe pomieszczenia należy pomalować farbą akrylową po wykonaniu gładzi gipsowej na nowych i starych tynkach.

Pomieszczenie nr 5.

W pomieszczeniu należy postawić dwie ścianki z płyt G-KF(ognioodporne), wykonać drobne naprawy parkietu, uzupełnić tynk i listwę przypodłogową, wycyklinować i polakierować parkiet .Zamontować klimatyzatory z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku.  Wykonać nową instalację elektryczną wraz z osprzętem, zamontować nowe drzwi do powstałych pomieszczeń, zamontować naświetle z PCV  w ściance  do korytarza. Pomieszczenia należy pomalować farbą  akrylową po wykonaniu gładzi na ścianach i suficie.

Pomieszczenia sanitarne i szatnia w przyziemiu.

Szatnia.

W pomieszczeniu szatni należy zlikwidować zamontowane umywalki, skuć flizy ze ściany, uzupełnić cokolik z gresu, uzupełnić tynk po demontażu.

Pomieszczenia należy pomalować farbą  akrylową po wykonaniu gładzi na ścianach i suficie.

Zamontować klimatyzator z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku uzupełniając doprowadzenie zasilania do urządzenia.

Pomieszczenie z natryskiem.

Istniejący natrysk należy zlikwidować, a w pomieszczeniu zamontować muszlę ustępową i umywalkę, rozebrać licowanie ścian z płytek, rozebrać posadzkę i warstwy podposadzkowe , wymienić drzwi do pomieszczenia. Wykonać nową instalację sanitarną i elektryczną. Po wykonaniu prac instalacyjnych  odtworzyć okładziny ścian i warstwy posadzki. Pomieszczenia należy pomalować farbą  akrylową po wykonaniu gładzi na ścianach i suficie.

Węzeł sanitarny.

Rozebrać posadzkę i warstwy podposadzkowe , wykonać nową instalację sanitarną i elektryczną. Zamontować 4 szt. natrysków , dwie umywalki i dwa pisuary oddzielone przegrodami . Po wykonaniu prac instalacyjnych,  odtworzyć okładziny ścian i warstwy posadzki. Pomieszczenia należy pomalować farbą  akrylową po wykonaniu gładzi na ścianach i suficie.

IV.

Uwagi ogólne do zakresu robót.

Niniejsze opracowanie oparto na udostępnionej inwentaryzacji instalacyjnej, na którą naniesiono usytuowanie nowych ścianek.

Ewentualne odstępstwa od projektowanych założeń, lub konieczne zmiany wynikające  podczas prowadzenia prac, winny być uzgadniane ze zlecającym podczas trwania robót.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Ze względu na mogące nastąpić nieprzewidziane utrudnienia podczas prowadzenia robót, prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Obiekt podczas prowadzenia prac będzie funkcjonował , należy z użytkownikiem uzgadniać terminy udostępniania poszczególnych pomieszczeń.

Niedopuszczalne jest uniemożliwienie korzystania z sanitariatów, lub uszkodzenia instalacji elektrycznej uniemożliwiające pracę oddziału.

Nie przewiduje się zmiany wysokości nadproży w istniejących ścianach, dlatego wysokość stolarki winna zostać dostosowana do istniejących otworów.

Projekt i sposób wykonania witryny z PCV wraz z drzwiami oraz naświetli, wykonawca opracuje na podstawie własnych pomiarów.

Zaproponowane rozwiązania przedstawi zamawiającemu do akceptacji.

Należy przewidzieć ciągłe utrzymywanie czystości  podczas prowadzenia prac.

Na wszystkie zabudowane materiały należy przedłożyć deklarację zgodności ,

atesty, gwarancje[szczególnie klimatyzatory wraz z instrukcją obsługi] .

Przed udostępnieniem pomieszczenia do eksploatacji , wymagany jest protokół pomiarów elektrycznych, jest to szczególnie istotne , gdy pomieszczenie ma zostać udostępnione przed ostatecznym odbiorem.