Załącznik nr 7

|  | PRZEDMIAR NA II ETAP PRAC MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ - STACHIEWICZA 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| 1 | POMIESZCZENIE 21 SZATNIA DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 27,81 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 41,47 |
| 3 d.1 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 65,00 |
| 4 d.1 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 18,00 |
| 5 d.1 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 8,00 |
| 6 d.1 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 7 d.1 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 6,00 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 66,68 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 12,00 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 61,68 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 12 d.1 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 27,81 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 27,81 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 6,00 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2,00 |
| 18 d.1 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 19 d.1 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 27,81 |
| 20 d.1 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 21,10 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 61,68 |
| 22 d.1 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 61,68 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 22,00 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 3,28 |
| 26 d.1 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 26,78 |
| 27 d.1 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 26,78 |
| 28 d.1 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 1,70 |
| 29 d.1 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 1,70 |
| 30 d.1 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 8,00 |
| 31 d.1 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 10,12 |
| 32 d.1 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 10,12 |
| 33 d.1 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 4,00 |
| 2 | POMIESZCZENIE 20,19,18,17,16,15,14 ( FUNKCJA OPISANA NA RYSUNKU NR 2) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 78,45 |
| 35 d.2 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 350,00 |
| 36 d.2 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 70,00 |
| 37 d.2 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 20,00 |
| 38 d.2 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 1,50 |
| 39 d.2 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 22,00 |
| 40 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 314,58 |
| 41 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 281,73 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 56,00 |
| 43 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 14,00 |
| 44 d.2 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 78,45 |
| 45 d.2 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 78,45 |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 7,00 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 7,00 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 14,00 |
| 49 d.2 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 12,00 |
| 50 d.2 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 12,92 |
| 51 d.2 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 78,45 |
| 52 d.2 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 99,55 |
| 53 d.2 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 281,73 |
| 54 d.2 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 281,73 |
| 55 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 45,00 |
| 56 d.2 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 23,00 |
| 57 d.2 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 71,53 |
| 58 d.2 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 71,53 |
| 59 d.2 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 6,52 |
| 60 d.2 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 6,52 |
| 61 d.2 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 32,00 |
| 62 d.2 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 40,48 |
| 63 d.2 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 40,48 |
| 64 d.2 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 12,00 |
| 3 | POMIESZCZENIE 13 - MAGAZYN BRONI- DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 65 d.3 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 20,00 |
| 66 d.3 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 3,00 |
| 67 d.3 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 2,00 |
| 68 d.3 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 69 d.3 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 2,00 |
| 70 d.3 | NNRNKB 202 0185-01 | (z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" | m2 | 8,59 |
| 71 d.3 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,20 |
| 72 d.3 | NNRNKB 202 0185-01 | (z.VII) Ścianki działowe o gr. 5 cm z bloczków "YTONG" | m2 | 2,25 |
| 73 d.3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 24,98 |
| 74 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 15,17 |
| 75 d.3 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic DLA DZRWI ANTYWŁAMANIOWYCH o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 77 d.3 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 3,00 |
| 78 d.3 | KNR-W 2-02 2010-01 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm | m2 | 19,43 |
| 79 d.3 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1,50 |
| 80 d.3 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe ANTYWŁAMANIOWE | m2 | 1,64 |
| 81 d.3 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 7,00 |
| 82 d.3 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES | m2 | 24,98 |
| 83 d.3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 8,00 |
| 84 d.3 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 5,50 |
| 4 | POMIESZCZENIE 12 SERWEROWNIA DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 85 d.4 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 25,00 |
| 86 d.4 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 8,00 |
| 87 d.4 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 2,00 |
| 88 d.4 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,20 |
| 89 d.4 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 3,00 |
| 90 d.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 31,28 |
| 91 d.4 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 10,00 |
| 92 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 31,28 |
| 93 d.4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 94 d.4 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic DLA DZRWI ANTYWŁAMANIOWYCH o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 95 d.4 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 3,00 |
| 96 d.4 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,50 |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 3,00 |
| 98 d.4 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe ANTYWŁAMANIOWE | m2 | 1,64 |
| 99 d.4 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -ANTYSTATYCZNE | m2 | 5,99 |
| 100 d.4 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 9,90 |
| 101 d.4 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 28,02 |
| 102 d.4 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 28,02 |
| 103 d.4 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 8,00 |
| 104 d.4 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2,50 |
| 105 d.4 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 5,57 |
| 106 d.4 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 5,57 |
| 107 d.4 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 0,69 |
| 108 d.4 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 0,69 |
| 109 d.4 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 4,00 |
| 110 d.4 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 5,06 |
| 111 d.4 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 5,06 |
| 112 d.4 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 4,00 |
| 5 | POMIESZCZENIE 11 DYŻURKA - DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 113 d.5 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 16,95 |
| 114 d.5 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 3,50 |
| 115 d.5 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 55,00 |
| 116 d.5 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 13,00 |
| 117 d.5 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 6,00 |
| 118 d.5 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 2,72 |
| 119 d.5 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 5,00 |
| 120 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2,00 |
| 121 d.5 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 51,19 |
| 122 d.5 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 8,50 |
| 123 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 42,03 |
| 124 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 125 d.5 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 16,95 |
| 126 d.5 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2,40 |
| 127 d.5 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 128 d.5 | KNR 0-19 1024-02 | Montaż okien podawczych , aluminiowych OTWIERANYCH - PRZESUWNYCH | m2 | 1,87 |
| 129 d.5 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 130 d.5 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 6,00 |
| 131 d.5 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5,00 |
| 132 d.5 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe z OKIENKIEM PODAWCZYM SALONYM - kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 133 d.5 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 16,95 |
| 134 d.5 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 17,05 |
| 135 d.5 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 43,42 |
| 136 d.5 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 43,42 |
| 137 d.5 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 12,00 |
| 138 d.5 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 139 d.5 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 16,60 |
| 140 d.5 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 16,60 |
| 141 d.5 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 0,96 |
| 142 d.5 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 0,96 |
| 143 d.5 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 4,00 |
| 144 d.5 | KNR 2-02 1211-03 | Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2- NA DWA OKNA - OTWIERANE Z DWOMA KŁÓDKAMI | m2 | 5,06 |
| 145 d.5 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol. | 4,00 |
| 6 | POMIESZCZENIE 10,24,23,22 ( HOLL ) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 146 d.6 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 122,88 |
| 147 d.6 | KNR 4-02 0309-06 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 65 mm | kpl. | 1,00 |
| 148 d.6 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 360,00 |
| 149 d.6 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 56,00 |
| 150 d.6 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 18,00 |
| 151 d.6 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 1,00 |
| 152 d.6 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 16,00 |
| 153 d.6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 149,34 |
| 154 d.6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 149,34 |
| 155 d.6 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 36,00 |
| 156 d.6 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzeń w murze | szt. | 16,00 |
| 157 d.6 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5,00 |
| 158 d.6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 5,00 |
| 159 d.6 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 47,26 |
| 160 d.6 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 126,66 |
| 161 d.6 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 126,66 |
| 162 d.6 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 32,00 |
| 163 d.6 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 164 d.6 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 45,37 |
| 165 d.6 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 45,37 |
| 166 d.6 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2- DO PRZESUNIĘCIA WITRYNA Z DZRWIAMI | m2 | 5,59 |
| 167 d.6 | KNR 0-19 0931-11 | Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie- ANALOGIA MONTAŻ ZDEMONTOWANEJ ŚCIANKI W NOWYM MIEJSCU do R wsp 1,5 do M tylko mat montażowe - PRZEŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE STEROWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | m2 | 5,59 |
| 7 | POMIESZCZENIE 9 POKÓJ PRZYJĘĆ DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 168 d.7 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 9,69 |
| 169 d.7 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 35,00 |
| 170 d.7 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 8,00 |
| 171 d.7 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 4,00 |
| 172 d.7 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 2,00 |
| 173 d.7 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 28,88 |
| 174 d.7 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 8,00 |
| 175 d.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 26,51 |
| 176 d.7 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 9,69 |
| 177 d.7 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 178 d.7 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 179 d.7 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 3,00 |
| 180 d.7 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 181 d.7 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1,50 |
| 182 d.7 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 183 d.7 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 9,52 |
| 184 d.7 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 12,38 |
| 185 d.7 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 33,18 |
| 186 d.7 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 33,18 |
| 187 d.7 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 9,00 |
| 188 d.7 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3,20 |
| 189 d.7 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 8,64 |
| 190 d.7 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 8,64 |
| 191 d.7 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 0,91 |
| 192 d.7 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 0,91 |
| 193 d.7 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 4,00 |
| 194 d.7 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 5,06 |
| 195 d.7 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 5,06 |
| 196 d.7 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 10,55 |
| 197 d.7 | NNRNKB 202 2027-05 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips GKF na ścianach na ruszcie metalowym 100 | m2 | 10,55 |
| 198 d.7 | KNR 2-02 2006-07 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach | m2 | 10,55 |
| 8 | POMIESZCZENIE 8 SZATNIA DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 199 d.8 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 10,35 |
| 200 d.8 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 12,30 |
| 201 d.8 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 65,00 |
| 202 d.8 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 18,00 |
| 203 d.8 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 8,00 |
| 204 d.8 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 205 d.8 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 5,00 |
| 206 d.8 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 70,47 |
| 207 d.8 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 15,00 |
| 208 d.8 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 64,67 |
| 209 d.8 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 210 d.8 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 22,65 |
| 211 d.8 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 22,65 |
| 212 d.8 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 213 d.8 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 214 d.8 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 5,00 |
| 215 d.8 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,00 |
| 216 d.8 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 217 d.8 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 22,65 |
| 218 d.8 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 22,30 |
| 219 d.8 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 59,76 |
| 220 d.8 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 59,76 |
| 221 d.8 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 16,00 |
| 222 d.8 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 223 d.8 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 3,28 |
| 224 d.8 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 21,62 |
| 225 d.8 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 21,62 |
| 226 d.8 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 1,70 |
| 227 d.8 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 1,70 |
| 228 d.8 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 8,00 |
| 229 d.8 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 10,12 |
| 230 d.8 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 10,12 |
| 9 | POMIESZCZENIE 7 -SALA ODPRAW- DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 231 d.9 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 56,55 |
| 232 d.9 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 120,00 |
| 233 d.9 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 16,00 |
| 234 d.9 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 6,00 |
| 235 d.9 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 236 d.9 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 6,00 |
| 237 d.9 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 85,00 |
| 238 d.9 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 18,00 |
| 239 d.9 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 76,13 |
| 240 d.9 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 3,00 |
| 241 d.9 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 242 d.9 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 243 d.9 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 6,00 |
| 244 d.9 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,00 |
| 245 d.9 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 246 d.9 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 26,90 |
| 247 d.9 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 72,09 |
| 248 d.9 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 72,09 |
| 249 d.9 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 18,00 |
| 250 d.9 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 251 d.9 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 42,23 |
| 252 d.9 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 42,23 |
| 253 d.9 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 1,70 |
| 254 d.9 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 1,70 |
| 255 d.9 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 8,00 |
| 256 d.9 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 10,12 |
| 257 d.9 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 10,12 |
| 10 | POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE I PRACE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |
| 258 d.10 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 3,00 |
| 259 d.10 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 33,20 |
| 260 d.10 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za nast. 19 km | m3 | 33,20 |
| 261 d.10 | KNR 4-01 0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m | 80,00 |
| 262 d.10 | KNR 4-01 0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m | 50,00 |
| 263 d.10 | KNR 4-01 0728-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )- W MIEJSCACH MONTAŻU ZAWORÓW POWIETRZA, ZAWIASÓW, KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z KLIMATYZACJI itp. | m2 | 24,00 |
| 264 d.10 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 | 222,64 |
| 11 | INSTALACJA + KONSTRUKCJE NOŚNE |  |  |  |
| 265 d.11 | KNRW 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m | 50,00 |
| 266 d.11 | KNRW 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m | 28,00 |
| 267 d.11 | KNRW 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt | 24,00 |
| 268 d.11 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt | 16,00 |
| 269 d.11 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt | 12,00 |
| 270 d.11 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia montaż akcesorii do osprzętu | szt | 24,00 |
| 271 d.11 | KNRW 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt | 60,00 |
| 272 d.11 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m | 15,00 |
| 273 d.11 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m | 36,00 |
| 274 d.11 | KNR 5-08 0802-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm | szt | 375,00 |
| 275 d.11 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe | szt | 375,00 |
| 276 d.11 | KNR 5-08 0704-13 | Montaż elementów konstrukcyjnych/(uchwyty, konsolki, haczyki), osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie, ilość mocowań 1, uchwyt | szt | 375,00 |
| 277 d.11 | KNR 5-08 0705-08 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 200 mm | m | 40,00 |
| 278 d.11 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 25,00 |
| 279 d.11 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 60,00 |
| 280 d.11 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt | 17,00 |
| 281 d.11 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt | 95,00 |
| 282 d.11 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 18,00 |
| 283 d.11 | KNR 5-08 0304-07 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt | 85,00 |
| 284 d.11 | KNR 4-03 1006-07 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm | otwór | 12,00 |
| 12 | POMIARY POWYKONAWCZE |  |  |  |
| 285 d.12 | KNRW 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 286 d.12 | KNRW 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny | pomiar | 21,00 |
| 287 d.12 | KNR 4-03 1205-05 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 288 d.12 | KNR 4-03 1205-06 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar | 163,00 |
| 289 d.12 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar | 44,00 |
| 290 d.12 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 9,00 |
| 291 d.12 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt | 4,00 |
| 13 | WENTYLACJA I KLIMATYZACJA |  |  |  |
| 292 d.13 | KNR 2-17 0156-02 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2- ANALOGIA SAMONASTAWNY ZAWÓR SWIEŻEGO POWIETRZAtyp VTK-100 | szt. | 12,00 |
| 293 d.13 | KALK. WŁASNA | Wykonanie i dostawa konstrukcji wsporczych z profili ocynkowanych | t | 0,06 |
| 294 d.13 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg- KONSTRUKCJA DLA ZEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK INSTAL. KLIMATYZACJI | t | 0,06 |
| 295 d.13 | KNR 2-17 0201-01-ANALOGIA | Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 110 kg), do R wsp. 8 Klimatyzator naścienny ,jednostka wewnętrzna, FTKS25CVMB | szt. | 4,00 |
| 296 d.13 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 10 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 6,00 |
| 297 d.13 | KNR 0-31 0113-07 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm | m | 6,00 |
| 298 d.13 | KALK. INDYWIDUALNA | ROZRUCH I REGULACJA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ | kompl | 4,00 |