OPIS ROBÓT  DO WYKONANIA  w II  ETAPIE PRAC   MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ  DLA POTRZEB

ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ o/ KROWODRZA

w KRAKOWIE ul Stachiewicza 3

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie ściany (tam, gdzie nie będzie glazury) po przygotowaniu podłoża mają być tapetowane tapetą z włókna szklanego, jako podłoże pod malowanie farbą akrylową.

- Wszystkie posadzki wykonane z płytek gresowych dostarczonych przez inwestora.

- Sufit podwieszany na podwójnym ruszcie od stropo-dachu o ok. 33 cm z płyt kasetonowych, niepalnych, nad którym rozprowadzone zostaną instalacje.

- Wszystkie kraty w oknach należy przerobić na otwierane, z zamknięciem na dwie kłódki każda, w oknach gdzie nie zostały zamontowane ,należy wykonać nowe kraty

w podziale jak te istniejące. Klucz winien być uniwersalny – jeden do wszystkich

kłódek.

- Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić i ewentualnie dostosować na budowie.

- Istniejące obudowy ścian (boazeria, panele, glazura) zerwać.

- Pomieszczenie 13    NIE MA SUFITU PODWIESZANEGO.

- Pomieszczenie 12- Serwerownia – posadzka z wykładziny antystatycznej.

- Drzwi do magazynu broni i serwerowni:  anty-włamaniowe

kl C wg PN –90/B-92270.

- W pomieszczeniach 7, 10,13, 22, 23, 24 istniejące płytki na posadzce pozostają.

- W pomieszczeniach 11, 12, 14 i 16 zamontować klimatyzatory naścienne

o parametrach określonych w projekcie  wentylacji i klimatyzacji dla całego

opracowania.

12. Zakres robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach określa przedmiar

robót, w którym nie ujęto montażu lamp i osprzętu  elektrycznego do montażu

i zdeponowanego u Inwestora.

Jest to zakres prac konieczny i niezbędny do wykonania – rozliczony finansowo

w I etapie prac.

OPIS ROBÓT W POMIESZCZENIACH.

# POMIESZCZENIE NR.1,2,3,4,5,6 nie wchodzi w zakres robót niniejszego opracowania

# POMIESZCZENIE NR.7

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek , wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.8

Wyburzyć część ścianki  Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.9

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

Ścianę od strony pomieszczenia nr 8 wygłuszyć warstwą 15 cm wełny mineralnej i zabudową  dwoma warstwami  płyt GKF na ruszcie metalowym.

# POMIESZCZENIE NR.10

Należy przesunąć istniejącą ściankę z drzwiami oraz sterowaniem elektronicznym, usytuowanie ścianki dostosować  tak aby nie kolidowała z istniejącą tablicą elektryczną i drzwiami do pokoju nr. 9. Wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.11

Wyburzyć ścianki. Wykonać dodatkowe okienko podawcze w miejscu obecnych drzwi, wykonać nowy otwór na drzwi wejściowe, w których  będzie okienko podawcze. Wymienić istniejące okienko podawcze na nowe z ALU. Zamontować klimatyzator.  Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.12

Wykuć drzwi do pom. 13, a otwór zamurować. Wymienić drzwi do pom. 11 na antywłamaniowe z atestem. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych, lecz na podłodze atestowana wykładzina antystatyczna. Zamontować klimatyzator

# POMIESZCZENIE NR.13

Zamontować drzwi do pom. 11 na antywłamaniowe z atestem. Okno zamurować YTONG

gr. 5 cm. Zamontować kratę stałą od zewnątrz. Pomieszczenie nie posiada sufitu podwieszanego. Wykończyć ściany i podłogę jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.14

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Zamontować klimatyzator

# POMIESZCZENIE NR.15

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.16

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.17

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.18

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.19

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.20

Wymienić drzwi.  Drzwi do pom. 21 pozostają, a otwór zabudować suchym tynkiem.  Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.21

Wymienić drzwi na korytarz. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.22

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek  i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.23

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek  i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.24

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek  i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

Opracował :   technik budowlany Jan Piórecki

Kraków  luty  2008 r.